Лабораторная работа № 3

Исследование тактового генератора и генератора состояний

Тактовые генераторы при получении нужных частот используют различные типы делителей/счетчиков .Собрать схемы суммирующего счетчика на D и JK триггерах, составить таблицу сигналов на выходах триггеров в зависимости от количества входных импульсов.

Преобразовать  двоичный счетчик  на JK-триггерах в счетчик с произвольным коэффициентом деления. Коэффициент деления задается с помощью  элемента И , на входы которого поданы соответствующие двоичные сигналы, выходной сигнал используется для сброса счетчика в нулевое состояние при достиж ении нужного коэффициента пересчета . В нашем случае установка  в нулевое состояние производится единичным сигналом.

Собрать вычитающий счетчик на D триггерах.

Построить   десятичный  кольцевой счетчик , используя JK триггеры. Заполнить таблицу состояний триггера в зависимости от входных сигналов.

Контрольные вопросы

- Как работает суммирующий счетчик  на D триггерах?

- Как работает суммирующий счетчик  на  JK триггерах ?

- Как работает вычитающий счетчик  на D триггерах ?

- Объяснить принцип работы счетчика с произвольным коэффициентом деления

- Как  работает кольцевой счетчик ?