Лабораторная работа № 4

Исследование центрального процессора

Работу отдельных частей микропроцессора можно продемонстрировать с помощью готовых микросхем.Найти микросхему 7493. Она представляет собой набор из 4-х триггеров. Чтобы получить обычный двоичный счетчик, необходимо соединить вход СКВ с выходом  QA. Выходы QA,QB,QC,QD соединить с цифровым индикатором. Ко входу CKA подключить генератор сигналов. Подключить источник напряжения к выводу VCC. Затем преобразовать этот счетчик в десятичный, как показано на рисунке с помощью элемента И. затем подобным образом собрать счетчик, считающий до 6. И из получившихся счетчиков собрать секундомер, используя выход сброса десятичного счетчика в качестве входного сигнала счетчика на 6.  Собрать по приведенной ниже схеме счетчик на 24. Из полученных элементов собрать электронные часы.

10

6

10

6

4

20

1  Объяснить принцип работы многокаскадного счетчика

2  Что используется в качестве источника сигналов в последующих каскадах?

3  Каким образом осуществляется пересчет до 24 в нашем случае и, как можно менять коэффициент пересчета, используя различные разряды  счетчиков?