Лабораторная работа №  6

Исследование оперативного запоминающего устройства

Исследуем работу такого устройства, используя микросхемы, в которых информация может быть считана и записана в различном виде.

Собрать последовательный сдвиговый регистр на микросхеме  74164. Подавая на вход сигналы с помощью ключей 1 и 2 произвести запись и чтение информации из него.

Преобразовать этот регистр в кольцевой и проверить его работу.

Собрать параллельный регистр на микросхеме 74373, включив все  8 разрядов.

Входы Z и X используются на ввода информации, Space записывает информацию в регистр, а  А  стирает ее.